MC100系列是一款微型高性能PLC，结构小巧，功能强大。具有数据处理、模拟量处理、网络通信功能

特点

■ 主模块点数：16/24/30/40/60/30+2AD+1DA

■ 扩展能力：最多扩展4个模块，AD/DA/TC/PT/DPS

■ 程序容量：16K步

■ 基本指令运算速度：0.3us

■ 通讯口：1个RS232，1个RS232/RS485

■ 高速计数：单相6组：2X50KHz，4X10KHz；AB相2组：1X30KHz，1X5KHz

■ 高速脉冲输出：2路独立100KHz

■ 掉电保持：位元件320个，字元件180个，掉电写EEPROM

应用

■ 已广泛应用于冲床、纺织设备、线缆拉丝、包装、建筑机械、砖机石材、电子设备、制药设备等行业。

| 型号 | 描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC100-1006BRA | MC100系列10点输入6点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1006BTA | MC100系列10点输入6点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1410BRA | MC100系列14点输入10点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1410BTA | MC100系列14点输入10点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1614BRA | MC100系列16点输入14点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1614BTA | MC100系列16点输入14点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-2416BRA | MC100系列24点输入16点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-2416BTA | MC100系列24点输入16点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-3624BRA | MC100系列36点输入24点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-3624BTA | MC100系列36点输入24点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1006BRD | MC100系列10点输入6点继电器输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1006BTD | MC100系列10点输入6点晶体管输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1410BRD | MC100系列14点输入10点继电器输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1410BTD | MC100系列14点输入10点晶体管输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1614BRD | MC100系列16点输入14点继电器输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1614BTD | MC100系列16点输入14点晶体管输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-2416BRD | MC100系列24点输入16点继电器输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-2416BTD | MC100系列24点输入16点晶体管输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-3624BRD | MC100系列36点输入24点继电器输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-3624BTD | MC100系列36点输入24点晶体管输出主模块（直流供电） |  |  |  |  |
| MC100-1614BRA1 | 集成2入1出模拟量功能的16点输入14点继电器输出主模块(交流供电) |  |  |  |  |
| MC100-1614BTA1 | 集成2入1出模拟量功能的16点输入14点晶体管输出主模块(交流供电) |  |  |  |  |
| MC100-0800ENN | MC100系列8点输入扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-0008ERN | MC100系列8点继电器输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-0008ETN | MC100系列8点晶体管输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-0808ERN | MC100系列8点输入8点继电器输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-0808ETN | MC100系列8点输入8点晶体管输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-1600ENN | MC100系列16点输入扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-0016ETN | MC100系列16点晶体管输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-0016ERN | MC100系列16点继电器输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC100-2AD | MC100系列2点模拟量输入模块 |  |  |  |  |
| MC100-2DA | MC100系列2点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC100-2TC | MC100系列2点热电偶模块 |  |  |  |  |
| MC100-2PT | MC100系列2点热电阻模块 |  |  |  |  |
| MC100-4AD | MC100系列4点模拟量输入模块 |  |  |  |  |
| MC100-4DA | MC100系列4点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC100-4TC | MC100系列4点热电偶模块 |  |  |  |  |
| MC100-4PT | MC100系列4点热电阻模块 |  |  |  |  |
| MC100-5AM | MC100系列4点模拟量输入1点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC100-CGP | MC100无线通信模块，具有GPS和GPRS功能 |  |  |  |  |
| MC100-1WT | 1路24位秤重模块 |  |  |  |  |
| MC100-2WT | 2路24位秤重模块 |  |  |  |  |
| MC100-CG | MC100无线通信模块，具有GPRS功能 |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | MC100 |  |
| I/O |  | 数字I/O点 |  | 10输入/6输出、14输入/10输出、16输入/14输出、24输入/16输出、36输入/24输出、16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 |  |
|  |  | 逻辑最大I/O点 |  | 128 |  |
|  |  | 最大特殊模块数 |  | 4 |  |
|  |  | 高速脉冲输出 |  | 2×100kHz（仅适用于晶体管输出型） |  |
|  |  | 单相计数通道 |  | 6个：2个50kHz /4个10kHz |  |
|  |  | 双相计数通道 |  | 2个：1个30kHz/ 1个5kHz |  |
|  |  | 高速计数器频率总和最大值 |  | 60kHz |  |
|  |  | 数字滤波功能 |  | X0～X7采用数字滤波，分为两组（X0-X3和X4-X7分别可设）输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms，共5档 |  |
|  |  | 继电器输出点最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点 |  |
|  |  |  |  | 8A/4点组公共端 |  |
|  |  |  |  | 8A/8点组公共端 |  |
|  |  |  | 感性负载 | 220Vac，80VA |  |
|  |  |  | 电灯负载 | 220Vac，100W |  |
|  |  | 晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | Y0、Y1：0.3A/1点 |  |
|  |  |  |  | 其他：0.3A/1点；0.8A/4点；1.6A/8点 |  |
|  |  |  |  | 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |  |
|  |  |  | 感性负载 | Y0、Y1：7.2W/24Vdc；其他：12W/24Vdc |  |
|  |  |  | 电灯负载 | Y0、Y1：0.9W/24Vdc；其他：1.5W/24Vdc |  |
| 存储器 |  | 用户程序 |  | 16k步（24kByte） |  |
|  |  | 程序掉电永久保持 |  | 是 |  |
|  |  | 元件掉电保持最大数量 |  | 位元件320个，字元件180个 |  |
|  |  | 硬件支持以及保持时间 |  | EEPROM，永久保存 |  |
| 软元件资源 |  | 定时器 |  | 100ms精度：T0～T209 |  |
|  |  |  |  | 10ms精度：T210～T251 |  |
|  |  |  |  | 1ms精度：T252～T255 |  |
|  |  | 计数器 |  | 16位增计数器：C0～C199 |  |
|  |  |  |  | 32位增减计数器：C200～C235 |  |
|  |  |  |  | 32位高速计数器：C236～C259 |  |
|  |  | 数据寄存器 |  | D0～D7999 |  |
|  |  | 局部数据寄存器 |  | V0～V63 |  |
|  |  | 变址寻址寄存器 |  | Z0～Z15 |  |
|  |  | 特殊数据寄存器 |  | SD0～SD255 |  |
|  |  | 辅助继电器 |  | M0～M2047 |  |
|  |  | 局部辅助继电器 |  | LM0～LM63 |  |
|  |  | 特殊辅助继电器 |  | SM0～SM255 |  |
|  |  | 状态继电器 |  | S0～ S1023 |  |
| 中断资源 |  | 内部定时中断 |  | 3个 |  |
|  |  | 外部中断 |  | 16个 |  |
|  |  | 高速计数器中断 |  | 6个 |  |
|  |  | 串口中断 |  | 8个 |  |
|  |  | PTO输出完成中断 |  | 2个 |  |
|  |  | 插补完成中断 |  | / |  |
|  |  | 经过位置中断 |  | / |  |
|  |  | 电源失电中断 |  | 1个 |  |
| 常规 |  | 基本指令运行时间 |  | 0.3μS |  |
|  |  | 实时时钟 |  | 支持（掉电保持100小时） |  |
|  |  | 模拟电位器 |  | 2个/8位精度 |  |
| 通讯 |  | 通讯口 |  | PORT0：RS232 |  |
|  |  |  |  | PORT1：RS232/RS485 |  |
|  |  | 通讯协议 |  | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 |  |
| 访问控制和用户程序保护措施 |  | 设置密码类型 |  | 上载密码 |  |
|  |  |  |  | 下载密码 |  |
|  |  |  |  | 监控密码 |  |
|  |  |  |  | 子程序密码 |  |
|  |  |  |  | 禁止格式化 |  |
|  |  | 禁止上载 |  | 支持 |  |
| 应用指令 |  | 实时时钟,时钟指令 |  | 有 |  |
|  |  | 日期和时钟比较指令 |  | 有 |  |
|  |  | 浮点数指令 |  | 有 |  |
|  |  | 定位指令 |  | 有 |  |
|  |  | 高速IO指令 |  | 有 |  |
|  |  | MODBUS和变频器指令 |  | 有 |  |
|  |  | 读写EEPROM指令 |  | 有 |  |
|  |  | 控制计算指令 |  | 有 |  |
|  |  | 字符串指令 |  | 无 |  |
|  |  | 批量数据处理指令 |  | 无 |  |
|  |  | 数据表指令 |  | 无 |  |
|  |  | 运动控制指令 |  | 无 |  |
| 输出继电器触点寿命 |  | 220Vac/15VA/感性 |  | 1秒ON/1秒OFF，320万次 |  |
|  |  | 220Vac/30VA/感性 |  | 1秒ON/1秒OFF，120万次, , , |  |
|  |  | 220Vac/72VA/感性 |  | 1秒ON/1秒OFF，30万次 |  |
| 电源特性 |  | 输入电压范围 |  | 85Vac～264Vac（正常工作） |  |

型号及附件

| 主模板（AC电源） | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  | MC100-1006BRA | 10点24VDC输入6点继电器输出 |
|  | MC100-1006BTA | 10点24VDC输入6点晶体管输出 |
|  | MC100-1410BRA | 14点24VDC输入10点继电器输出 |
|  | MC100-1410BTA | 14点24VDC输入10点晶体管输出 |
|  | MC100-1614BRA | 16点24VDC输入14点继电器输出 |
|  | MC100-1614BTA | 16点24VDC输入14点晶体管输出 |
|  | MC100-1614BRA1 | 16点24VDC输入14点继电器输出， |
|  |  | 2点模拟量输入1点模拟量输出 |
|  | MC100-1614BTA1 | 16点24VDC输入14点晶体管输出， |
|  |  | 2点模拟量输入1点模拟量输出 |
|  | MC100-2416BRA | 24点24VDC输入16点继电器输出 |
|  | MC100-2416BTA | 24点24VDC输入16点晶体管输出 |
|  | MC100-3624BRA | 36点24VDC输入24点继电器输出 |
|  | MC100-3624BTA | 36点24VDC输入24点晶体管输出 |
| 主模板（DC电源） | 型号 | 规格 |
|  | MC100-1006BRD | 10点24VDC输入6点继电器输出 |
|  | MC100-1006BTD | 10点24VDC输入6点晶体管输出 |
|  | MC100-1410BRD | 14点24VDC输入10点继电器输出 |
|  | MC100-1410BTD | 14点24VDC输入10点晶体管输出 |
|  | MC100-1614BRD | 16点24VDC输入14点继电器输出 |
|  | MC100-1614BTD | 16点24VDC输入14点晶体管输出 |
|  | MC100-2416BRD | 24点24VDC输入16点继电器输出 |
|  | MC100-2416BTD | 24点24VDC输入16点晶体管输出 |
|  | MC100-3624BRD | 36点24VDC输入24点继电器输出 |
|  | MC100-3624BTD | 36点24VDC输入24点晶体管输出 |