MC200系列是一款小型高性能PLC，具有强大扩展功能和通信组网功能，能进行高速数据处理、模拟量处理

特点

■ 主模块点数：32/64/80

■ 扩展能力：IO点最多512点，特殊功能模块最多扩展8个

■ 特殊功能模块：AD/DA/TC/PT/HC/ESM/CPM/CPS/RS485/CGP/2DTV

■ 程序容量：12K步

■ 基本指令运算速度：0.09us

■ 通讯口：1个RS232，1个RS232/RS485

■ 高速计数：单相6组：2X50KHz，4X10KHz；AB相2组：1X30KHz，1X5KHz

■ 高速脉冲输出：2路独立100KHz

■ 掉电保持：保存范围无限制，电池支持

应用

■ 已广泛应用于大型机床设备、纺织印染、工程机械、拉丝设备、塑料机械、电子设备、电梯、空调、地铁等行业

| 型号 |  | 描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC200-2012BRA |  | MC200系列20点输入12点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-2012BTA |  | MC200系列20点输入12点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-3232BRA |  | MC200系列32点输入32点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-3232BTA |  | MC200系列32点输入32点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-4040BRA |  | MC200系列40点输入40点继电器输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-4040BTA |  | MC200系列40点输入40点晶体管输出主模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-0800ENN |  | MC200系列8点输入扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-0008ERN |  | MC200系列8点继电器输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-0008ETN |  | MC200系列8点晶体管输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-0808ERN |  | MC200系列8点输入8点继电器输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-0808ETN |  | MC200系列8点输入8点晶体管输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-1600ENN |  | MC200系列16点输入扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-0016ERN |  | MC200系列16点继电器输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-0016ETN |  | MC200系列16点晶体管输出扩展模块 |  |  |  |  |
| MC200-1616ERA |  | MC200系列16点输入16点继电器输出扩展模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-1616ETA |  | MC200系列16点输入16点晶体管输出扩展模块（交流供电） |  |  |  |  |
| MC200-2AD |  | MC200系列2点模拟量输入模块 |  |  |  |  |
| MC200-2DA |  | MC200系列2点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC200-2TC |  | MC200系列2点热电偶模块 |  |  |  |  |
| MC200-2PT |  | MC200系列2点热电阻模块 |  |  |  |  |
| MC200-4AD |  | MC200系列4点模拟量输入模块 |  |  |  |  |
| MC200-4DA |  | MC200系列4点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC200-4TC |  | MC200系列4点热电偶模块 |  |  |  |  |
| MC200-4PT |  | MC200系列4点热电阻模块 |  |  |  |  |
| MC200-4AM |  | MC200系列2点模拟量输入2点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC200-5AM |  | MC200系列4点模拟量输入1点模拟量输出模块 |  |  |  |  |
| MC200-8AD |  | MC200系列8点模拟量输入模块 |  |  |  |  |
| MC200-8TC |  | MC200系列8点热电偶模块 |  |  |  |  |
| MC200-2HC |  | 2路差分高速计数模块 |  |  |  |  |
| MC200-UDM01 |  | 操作盒 |  |  |  |  |
| MC200-ESM |  | 数据记录模块 |  |  |  |  |
| MC200-1616ETN |  | 16点输入，16点继电器输出 |  |  |  |  |
| MC200-1616ERN |  | 16点输入，16点晶体管输出 |  |  |  |  |
| MC200-CGP |  | MC200无线通信模块，具有GPS和GPRS功能 |  |  |  |  |
| MC200-CG |  | MC200无线通信模块，具有GPRS功能 |  |  |  |  |
| MC200-RS485 |  | MC200系列RS485通讯模块 |  |  |  |  |
| MC200-CAN |  | CAN模块 |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | MC200 |  |  |
| I/O | 数字I/O点 |  |  | 10输入/6输出、14输入/10输出、20输入/12输出、24输入/16输出、32输入/32输出、40输入/40输出 |  |  |
|  | 逻辑最大I/O点 |  |  | 512 |  |  |
|  | 最大特殊模块数 |  |  | 8 |  |  |
|  | 高速脉冲输出 |  |  | 2×100kHz（仅适用于晶体管输出型） |  |  |
|  | 单相计数通道 |  |  | 6个：2个50kHz /4个10kHz |  |  |
|  | 双相计数通道 |  |  | 2个：1个30kHz/ 1个5kHz |  |  |
|  | 高速计数器频率总和最大值 |  |  | 80kHz |  |  |
|  | 数字滤波功能 |  |  | X0～X17采用数字滤波，输入滤波常数范围0～60ms |  |  |
|  | 继电器输出点最大电流 |  | 电阻负载 |  | 2A/1点 |  |
|  |  |  |  |  | 8A/4点组公共端 |  |
|  |  |  |  |  | 8A/8点组公共端 |  |
|  |  |  | 感性负载 |  | 220Vac，80VA |  |
|  |  |  | 电灯负载 |  | 220Vac，100W |  |
|  | 晶体管输出点最大电流 |  | 电阻负载 |  | Y0、Y1：0.3A/1点 |  |
|  |  |  |  |  | 其他：0.3A/1点；0.8A/4点；1.6A/8点 |  |
|  |  |  |  |  | 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |  |
|  |  |  | 感性负载 | Y0、Y1：7.2W/24Vdc；其他：12W/24Vdc |  |  |
|  |  |  | 电灯负载 | Y0、Y1：0.9W/24Vdc；其他：1.5W/24Vdc |  |  |
| 存储器 | 用户程序 |  |  | 12k步（24kByte） |  |  |
|  | 程序掉电永久保持 |  |  | 是 |  |  |
|  | 元件掉电保持最大数量 |  |  | 用户设定（C元件最多能保持200个） |  |  |
|  | 硬件支持以及保持时间 |  |  | 后备电池 |  |  |
| 软元件资源 | 定时器 |  |  | 100ms精度：T0～T209 |  |  |
|  |  |  |  | 10ms精度：T210～T251 |  |  |
|  |  |  |  | 1ms精度：T252～T255 |  |  |
|  | 计数器 |  |  | 16位增计数器：C0～C199 |  |  |
|  |  |  |  | 32位增减计数器：C200～C235 |  |  |
|  |  |  |  | 32位高速计数器：C236～C259 |  |  |
|  | 数据寄存器 |  |  | D0～D7999 |  |  |
|  | 局部数据寄存器 |  |  | V0～V63 |  |  |
|  | 变址寻址寄存器 |  |  | Z0～Z15 |  |  |
|  | 特殊数据寄存器 |  |  | SD0～SD255 |  |  |
|  | 辅助继电器 |  |  | M0～M1999 |  |  |
|  | 局部辅助继电器 |  |  | LM0～LM63 |  |  |
|  | 特殊辅助继电器 |  |  | SM0～SM255 |  |  |
|  | 状态继电器 |  |  | S0～ S991 |  |  |
| 中断资源 | 内部定时中断 |  |  | 3个 |  |  |
|  | 外部中断 |  |  | 16个 |  |  |
|  | 高速计数器中断 |  |  | 6个 |  |  |
|  | 串口中断 |  |  | 10个 |  |  |
|  | PTO输出完成中断 |  |  | 2个 |  |  |
|  | 插补完成中断 |  |  | / |  |  |
|  | 经过位置中断 |  |  | / |  |  |
|  | 电源失电中断 |  |  | 1个 |  |  |
| 常规 | 基本指令运行时间 |  |  | 0.09μS |  |  |
|  | 实时时钟 |  |  | 支持（掉电保持至少1年） |  |  |
|  | 模拟电位器 |  |  | 2个/8位精度 |  |  |
| 通讯 | 通讯口 |  |  | PORT0：RS232 |  |  |
|  |  |  |  | PORT1：RS232/RS485 |  |  |
|  | 通讯协议 |  |  | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 |  |  |
| 访问控制和用户程序保护措施 | 设置密码类型 |  |  | 上载密码 |  |  |
|  |  |  |  | 下载密码 |  |  |
|  |  |  |  | 监控密码 |  |  |
|  |  |  |  | 子程序密码 |  |  |
|  |  |  |  | 禁止格式化 |  |  |
|  | 禁止上载 |  |  | 支持 |  |  |
| 应用指令 | 实时时钟,时钟指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 日期和时钟比较指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 浮点数指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 定位指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 高速IO指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | MODBUS和变频器指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 读写EEPROM指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 控制计算指令 |  |  | 有 |  |  |
|  | 字符串指令 |  |  | 无 |  |  |
|  | 批量数据处理指令 |  |  | 无 |  |  |
|  | 数据表指令 |  |  | 无 |  |  |
|  | 运动控制指令 |  |  | 无 |  |  |
| 输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 |  |  | 1秒ON/1秒OFF，320万次 |  |  |
|  | 220Vac/30VA/感性 |  |  | 1秒ON/1秒OFF，120万次 |  |  |
|  | 220Vac/72VA/感性 |  |  | 1秒ON/1秒OFF，30万次 |  |  |
| 电源特性 | 输入电压范围 |  |  | 85Vac～264Vac（正常工作） |  |  |

型号及附件

| 主模板（AC电源） | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  | MC200-2012BRA | 20点24VDC输入12点继电器输出 |
|  | MC200-2012BTA | 20点24VDC输入12点晶体管输出 |
|  | MC200-3232BRA | 32点24VDC输入32点继电器输出 |
|  | MC200-3232BTA | 32点24VDC输入32点晶体管输出 |
|  | MC200-4040BRA | 40点24VDC输入40点继电器输出 |
|  | MC200-4040BTA | 40点24VDC输入40点晶体管输出 |
| IO扩展模块 | 型号 | 规格 |
|  | MC200-0800ENN | 8点24VDC输入 |
|  | MC200-1600ENN | 16点24VDC输入 |
|  | MC200-0008ERN | 8点继电器输出 |
|  | MC200-0008ETN | 8点继晶体管输出 |
|  | MC200-0808ERN | 8点24VDC输入8点继电器输出 |
|  | MC200-0808ETN | 8点24VDC输入8点晶体管输出 |
|  | MC200-0016ERN | 16点继电器输出 |
|  | MC200-0016ETN | 16点晶体管输出 |
|  | MC200-1616ERN | 16点24VDC输入16点继电器输出 |
|  | MC200-1616ETN | 16点24VDC输入16点晶体管输出 |
|  | MC200-1616ERA | 16点24VDC输入16点继电器输出（有源） |
|  | MC200-1616ETA | 16点24VDC输入16点晶体管输出（有源） |
| 特殊功能模块 | 型号 | 规格 |
|  | MC200-2AD、MC200-4AD | 2点、4点模拟量输入 |
|  | MC200-2DA、 | 2点、4点模拟量输出 |
|  | MC200-4DA |  |
|  | MC200-8AD | 8点模拟量输入 |
|  | MC200-4AM | 2点模拟量输入2点模拟量输出 |
|  | MC200-5AM | 4点模拟量输入1点模拟量输出 |
|  | MC200-2TC、 | 2、4点热电偶 |
|  | MC200-4TC |  |
|  | MC200-8TC | 8点热电偶 |
|  | MC200-2PT、 | 2、4热电偶 |
|  | MC200-4PT |  |
|  | MC200-2HC | 2路高速计数模志：单相200K;双相100K; |
|  |  | 1路脉冲跟随输出20K |
|  | MC200-ESM | 数据记录盒（1MB) |
|  | MC200-2DTV | 2路5V差分输入转24V AB相模块 |
| 通讯模块 | 型号 | 规格 |
|  | MC200-CPM | CANopen主站通信模块 |
|  | MC200-CPS | CANopen从站通信模块 |
|  | MC200-RS485 | RS485通信模块 |
|  | MC200-CGP | GPRS通信模块 |
|  | 型号 | 规格 |
|  | MCA200-UDM01 | 程序上下载操作盒 |
|  | MCA200-UDM01SL1 | PLC手持操作盒与PLC连接（PJ45-MiniDin) |
|  | MCA200-CA01 | 电脑与PLC连接编程电缆（不隔离，DB9F-MiniDin) |
|  | MCA200-CA02 | 电脑与PLC连接编程电缆（隔离，DB9F-MiniDin) |
|  | MCA200-CA03 | PLC与Eview和Weinview触模屏的退讯电缆（DB9F-MiniDin，2m) |
|  | MCA200-CA05 | MC200延长扩展电缆 |
|  | MCA200-CA09 | 触摸屏与PLC通讯电缆（DB9F-MiniDin，3.5m) |
|  | MCA200-CA10 | 电脑与PLC连接用USB编程电缆（黑）（DB9F-MiniDin，2m) |
|  | MCA200-CA11 | USB转RS232电缆（黑）（USB-DB9M，2m) |
|  | MCA200-CA12 | USB转RS485电缆（黑）（USB-OT，2m) |
|  | MCA200-CA13 | USB转RJ45电缆（黑）（USB-RJ45，2m) |
|  | MCA200-CA14 | 触摸屏与PLC通讯电缆（DB9F-MiniDin，2m) |
|  | MCA200-CA15 | 电脑与触摸屏USB下载电缆（USB-方口） |
|  | MCA200-CA16 | 触摸屏与PLC通讯电缆（DB9F-MiniDin，8m) |
|  | MZA600-CA01 | 文本显示器通讯下载电缆 |