MC280系列是一款具有运动控制功能的小型高性能PLC。具有高达32K的程序容量，集成8X100KHz高速计数功能，最多同时输出8路频率高达200KHz的高速脉冲。具有直线插补、圆弧插补、同步跟随和电子齿轮等运动控制功能，还具有类G代码功能，可实现点位控制，轨迹控制和同步运动控制。

特点

■ 主模块点数：16/24/30/40/60

■ 程序容量：6K步

■ 基本指令运算速度：0.5us

■ 通讯口：1个RS232

■ 高速计数：单相6组：2X50KHz，4X10KHz；AB相2组：1X30KHz，1X5KHz

■ 高速脉冲输出：2路独立50KHz

■ 高速计数：单相6组：2X50KHz，4X10KHz；AB相2组：1X30KHz，1X5KHz

■ 高速脉冲输出：2路独立100KHz

■ 掉电保持：位元件320个，字元件180个，掉电写EEPROM

应用

■ 适用于机械手、纺织、印包、机床、木工机械等行业

| 型号 |  | 描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC280-4040BTA4 |  | 40点输入40点晶体管输出主模块（交流供电，4路脉冲输出,直线和圆弧插补） |  |  |  |
| MC280-4040BTA6 |  | 40点输入40点晶体管输出主模块（交流供电，6路脉冲输出，直线和圆弧插补） |  |  |  |
| MC280-4040BTA8 |  | 40点输入40点晶体管输出主模块（交流供电，8路脉冲输出，直线和圆弧插补） |  |  |  |
| MC280-1616BTA4 |  | 16点输入16点晶体管输出主模块（交流供电，4路脉冲输出,直线和圆弧插补） |  |  |  |
| MC280-1616BTA6 |  | 16点输入16点晶体管输出主模块（交流供电，6路脉冲输出，直线和圆弧插补） |  |  |  |
| MC280-1616BTA8 |  | 16点输入16点晶体管输出主模块（交流供电，8路脉冲输出，直线和圆弧插补） |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | MC280 |  |
| I/O | 数字I/O点 |  |  | 16输入/16输出 |  |
|  | 逻辑最大I/O点 |  |  | 512 |  |
|  | 最大特殊模块数 |  |  | 8 |  |
|  | 高速脉冲输出 |  |  | 4×200 kHz, 4×100 kHz（6轴） |  |
|  |  |  |  | 4×200 kHz, 2×100 kHz（4轴） |  |
|  | 单相计数通道 |  |  | 8×100 kHz |  |
|  | 双相计数通道 |  |  | 4×50 kHz |  |
|  | 高速计数器频率总和最大值 |  |  | 800kHz |  |
|  | 数字滤波功能 |  |  | X0～X7、X10～X17采用数字滤波，分为两组（X0-X3和X4-X7分别可设），输入滤波常数范围0～60ms |  |
|  | 继电器输出点最大电流 |  | 电阻负载 | 2A/1点 |  |
|  |  |  |  | 8A/4点组公共端 |  |
|  |  |  |  | 8A/8点组公共端 |  |
|  |  |  | 感性负载 | 220Vac，80VA |  |
|  |  |  | 电灯负载 | 220Vac，100W |  |
|  | 晶体管输出点最大电流 |  | 电阻负载 | Y0～Y7：0.3A/1点； |  |
|  |  |  |  | 其它：0.3A/1点； |  |
|  |  |  |  | 0.8A/4点； |  |
|  |  |  |  | 1.2A/6点； |  |
|  |  |  |  | 1.6A/8点 |  |
|  |  |  |  | 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |  |
|  |  |  | 感性负载 | 无 |  |
|  |  |  | 电灯负载 | 无 |  |
| 存储器 | 用户程序 |  |  | 32k步（64kByte） |  |
|  | 程序掉电永久保持 |  |  | 是 |  |
|  | 元件掉电保持最大数量 |  |  | 除了R之外的所有软元件 |  |
|  | 硬件支持以及保持时间 |  |  | 后备电池 |  |
| 软元件资源 | 定时器 |  |  | 100ms精度：T0～T209 |  |
|  |  |  |  | 10ms精度：T210～T479 |  |
|  |  |  |  | 1ms精度：T480～T511 |  |
|  | 计数器 |  |  | 16位增计数器：C0～C199 |  |
|  |  |  |  | 32位增减计数器：C200～C235 |  |
|  |  |  |  | 32位高速计数器：C236～C259，C301～C306 |  |
|  | 数据寄存器 |  |  | D0～D7999，R0～R32767 |  |
|  | 局部数据寄存器 |  |  | V0～V63 |  |
|  | 变址寻址寄存器 |  |  | Z0～Z15 |  |
|  | 特殊数据寄存器 |  |  | SD0～SD511 |  |
|  | 辅助继电器 |  |  | M0～M10239 |  |
|  | 局部辅助继电器 |  |  | LM0～LM63 |  |
|  | 特殊辅助继电器 |  |  | SM0～SM511 |  |
|  | 状态继电器 |  |  | S0～ S4095 |  |
| 中断资源 | 内部定时中断 |  |  | 3个 |  |
|  | 外部中断 |  |  | 16个 |  |
|  | 高速计数器中断 |  |  | 8个 |  |
|  | 串口中断 |  |  | 12个 |  |
|  | PTO输出完成中断 |  |  | 6个 |  |
|  | 插补完成中断 |  |  | 3个 |  |
|  | 经过位置中断 |  |  | 6个 |  |
|  | 电源失电中断 |  |  | 1个 |  |
| 常规 | 基本指令运行时间 |  |  | 0.065μS |  |
|  | 实时时钟 |  |  | 支持（掉电保持至少3年） |  |
|  | 模拟电位器 |  |  | 无 |  |
| 通讯 | 通讯口 |  |  | PORT0：RS232 |  |
|  |  |  |  | PORT1：RS485 |  |
|  |  |  |  | PORT2：RS485 |  |
|  | 通讯协议 |  |  | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 |  |
| 访问控制和用户程序保护措施 | 设置密码类型 |  |  | 上载密码 |  |
|  |  |  |  | 下载密码 |  |
|  |  |  |  | 监控密码 |  |
|  |  |  |  | 子程序密码 |  |
|  |  |  |  | 禁止格式化 |  |
|  | 禁止上载 |  |  | 支持 |  |
| 应用指令 | 实时时钟,时钟指令 |  |  | 有 |  |
|  | 日期和时钟比较指令 |  |  | 有 |  |
|  | 浮点数指令 |  |  | 有 |  |
|  | 定位指令 |  |  | 有 |  |
|  | 高速IO指令 |  |  | 有 |  |
|  | MODBUS和变频器指令 |  |  | 有 |  |
|  | 读写EEPROM指令 |  |  | 无 |  |
|  | 控制计算指令 |  |  | 有 |  |
|  | 字符串指令 |  |  | 有 |  |
|  | 批量数据处理指令 |  |  | 有 |  |
|  | 数据表指令 |  |  | 有 |  |
|  | 运动控制指令 |  |  | 有 |  |
| 输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 |  |  | 1秒ON/1秒OFF，320万次 |  |
|  | 220Vac/30VA/感性 |  |  | 1秒ON/1秒OFF，120万次 |  |
|  | 220Vac/72VA/感性 |  |  | 1秒ON/1秒OFF，30万次 |  |
| 电源特性 | 输入电压范围 |  |  | 85Vac～264Vac（正常工作） |  |

型号及附件

| 主模板（AC电源） | 型号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  | MC280-1616BTA4 | 16点24VDC输入16点晶体管输出4轴脉冲输出 |
|  | MC200-1616BTA6 | 16点24VDC输入16点晶体管输出6轴脉冲输出 |
|  | MC280-1616BTA8 | 16点24VDC输入16点晶体管输出8轴脉冲输出 |
|  | MC200E-1616BTA4 | 16点24VDC输入16点晶体管输出4轴脉冲输出 |
|  | MC200E-1616BRA6 | 16点24VDC输入16点晶体管输出6轴脉冲输出 |
|  | MC200E-1616BTA8 | 16点24VDC输入16点晶体管输出8轴脉冲输出 |